Каталоги металлопроката

Каталог : Полный каталог профилей ГОСТ..

Тип : Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86*

Сортировка : (Не сортировать)

|  | h | b | t | r1 | r2 | A | Iy | Wy | iy | Iz | Wz | iz | Iv | Wv | iv | yo | zo | Iyz | tga | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см | см | см | см | см2 | см4 | см3 | см | см4 | см3 | см | см4 | см3 | см | см | см | см4 |  | Т/м |
| L25x16x3 | 2.500 | 1.600 | 0.300 | 0.350 | 0.120 | 1.160 | 0.700 | 0.430 | 0.780 | 0.220 | 0.190 | 0.440 | 0.130 | 0.160 | 0.340 | 0.420 | 0.860 | 0.220 | 0.392 | 0.001 |
| L30x20x3 | 3.000 | 2.000 | 0.300 | 0.350 | 0.120 | 1.430 | 1.270 | 0.620 | 0.940 | 0.450 | 0.300 | 0.560 | 0.260 | 0.250 | 0.430 | 0.510 | 1.000 | 0.430 | 0.427 | 0.001 |
| L30x20x4 | 3.000 | 2.000 | 0.400 | 0.350 | 0.120 | 1.860 | 1.610 | 0.820 | 0.930 | 0.560 | 0.390 | 0.550 | 0.340 | 0.320 | 0.430 | 0.540 | 1.040 | 0.540 | 0.421 | 0.001 |
| L32x20x3 | 3.200 | 2.000 | 0.300 | 0.350 | 0.120 | 1.490 | 1.520 | 0.720 | 1.010 | 0.460 | 0.300 | 0.550 | 0.280 | 0.250 | 0.430 | 0.490 | 1.080 | 0.470 | 0.382 | 0.001 |
| L32x20x4 | 3.200 | 2.000 | 0.400 | 0.350 | 0.120 | 1.940 | 1.930 | 0.930 | 1.000 | 0.570 | 0.390 | 0.540 | 0.350 | 0.330 | 0.430 | 0.530 | 1.120 | 0.500 | 0.374 | 0.002 |
| L40x25x3 | 4.000 | 2.500 | 0.300 | 0.400 | 0.130 | 1.890 | 3.060 | 1.140 | 1.270 | 0.930 | 0.490 | 0.700 | 0.560 | 0.410 | 0.540 | 0.590 | 1.320 | 0.960 | 0.385 | 0.001 |
| L40x25x4 | 4.000 | 2.500 | 0.400 | 0.400 | 0.130 | 2.470 | 3.930 | 1.490 | 1.260 | 1.180 | 0.630 | 0.690 | 0.710 | 0.520 | 0.540 | 0.630 | 1.370 | 1.220 | 0.281 | 0.002 |
| L40x25x5 | 4.000 | 2.500 | 0.500 | 0.400 | 0.130 | 3.030 | 4.730 | 1.820 | 1.250 | 1.410 | 0.770 | 0.680 | 0.860 | 0.640 | 0.530 | 0.660 | 1.410 | 1.440 | 0.374 | 0.002 |
| L40x30x4 | 4.000 | 3.000 | 0.400 | 0.400 | 0.130 | 2.670 | 4.180 | 1.540 | 1.250 | 2.010 | 0.910 | 0.870 | 1.090 | 0.750 | 0.640 | 0.780 | 1.280 | 1.680 | 0.544 | 0.002 |
| L40x30x5 | 4.000 | 3.000 | 0.500 | 0.400 | 0.130 | 3.280 | 5.040 | 1.880 | 1.240 | 2.410 | 1.110 | 0.860 | 1.330 | 0.910 | 0.640 | 0.820 | 1.320 | 2.000 | 0.539 | 0.002 |
| L45x28x3 | 4.500 | 2.800 | 0.300 | 0.500 | 0.170 | 2.140 | 4.410 | 1.450 | 1.480 | 1.320 | 0.610 | 0.790 | 0.790 | 0.520 | 0.610 | 0.640 | 1.470 | 1.380 | 0.382 | 0.002 |
| L45x28x4 | 4.500 | 2.800 | 0.400 | 0.500 | 0.170 | 2.800 | 5.680 | 1.900 | 1.420 | 1.690 | 0.800 | 0.780 | 1.020 | 0.670 | 0.600 | 0.680 | 1.510 | 1.770 | 0.379 | 0.002 |
| L50x32x3 | 5.000 | 3.200 | 0.300 | 0.550 | 0.180 | 2.420 | 6.180 | 1.820 | 1.600 | 1.990 | 0.810 | 0.910 | 1.180 | 0.680 | 0.700 | 0.720 | 1.600 | 2.010 | 0.403 | 0.002 |
| L50x32x4 | 5.000 | 3.200 | 0.400 | 0.550 | 0.180 | 3.170 | 7.980 | 2.380 | 1.590 | 2.560 | 1.050 | 0.900 | 1.520 | 0.880 | 0.690 | 0.760 | 1.650 | 2.590 | 0.401 | 0.002 |
| L56x36x4 | 5.600 | 3.600 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 3.580 | 11.370 | 3.010 | 1.780 | 3.700 | 1.340 | 1.020 | 2.190 | 1.130 | 0.780 | 0.840 | 1.820 | 3.740 | 0.406 | 0.003 |
| L56x36x5 | 5.600 | 3.600 | 0.500 | 0.600 | 0.200 | 4.410 | 13.820 | 3.700 | 1.770 | 4.480 | 1.650 | 1.010 | 2.650 | 1.370 | 0.780 | 0.880 | 1.870 | 4.500 | 0.404 | 0.003 |
| L63x40x4 | 6.300 | 4.000 | 0.400 | 0.700 | 0.230 | 4.040 | 16.330 | 3.830 | 2.010 | 5.160 | 1.670 | 1.130 | 3.070 | 1.410 | 0.870 | 0.910 | 2.030 | 5.250 | 0.397 | 0.003 |
| L63x40x5 | 6.300 | 4.000 | 0.500 | 0.700 | 0.230 | 4.980 | 19.910 | 4.720 | 2.000 | 6.260 | 2.050 | 1.120 | 3.730 | 1.720 | 0.860 | 0.950 | 2.080 | 6.410 | 0.396 | 0.004 |
| L63x40x6 | 6.300 | 4.000 | 0.600 | 0.700 | 0.230 | 5.900 | 23.310 | 5.580 | 1.990 | 7.290 | 2.420 | 1.110 | 4.360 | 2.020 | 0.860 | 0.900 | 2.120 | 7.440 | 0.393 | 0.005 |
| L63x40x8 | 6.300 | 4.000 | 0.800 | 0.700 | 0.230 | 7.680 | 29.600 | 7.220 | 1.960 | 9.150 | 3.120 | 1.090 | 5.580 | 2.600 | 0.850 | 1.070 | 2.200 | 9.270 | 0.386 | 0.006 |
| L65x50x5 | 6.500 | 5.000 | 0.500 | 0.600 | 0.200 | 5.560 | 23.410 | 5.200 | 2.050 | 12.080 | 3.230 | 1.470 | 6.410 | 2.680 | 1.070 | 1.260 | 2.000 | 9.770 | 0.576 | 0.004 |
| L65x50x6 | 6.500 | 5.000 | 0.600 | 0.600 | 0.200 | 6.600 | 27.460 | 6.160 | 2.040 | 14.120 | 3.820 | 1.460 | 7.520 | 3.150 | 1.070 | 1.300 | 2.040 | 11.460 | 0.575 | 0.005 |
| L65x50x7 | 6.500 | 5.000 | 0.700 | 0.600 | 0.200 | 7.620 | 31.320 | 7.080 | 2.030 | 16.050 | 4.380 | 1.450 | 8.600 | 3.590 | 1.060 | 1.340 | 2.080 | 12.940 | 0.571 | 0.006 |
| L65x50x8 | 6.500 | 5.000 | 0.800 | 0.600 | 0.200 | 8.620 | 35.000 | 7.990 | 2.020 | 18.880 | 4.930 | 1.440 | 9.650 | 4.020 | 1.060 | 1.370 | 2.120 | 13.610 | 0.570 | 0.007 |
| L70x45x5 | 7.000 | 4.500 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 5.590 | 27.760 | 5.880 | 2.230 | 9.050 | 2.620 | 1.270 | 5.340 | 2.200 | 0.980 | 1.050 | 2.280 | 9.120 | 0.406 | 0.004 |
| L75x50x5 | 7.500 | 5.000 | 0.500 | 0.800 | 0.270 | 6.110 | 34.810 | 6.810 | 2.390 | 12.470 | 3.250 | 1.430 | 7.240 | 2.730 | 1.090 | 1.170 | 2.390 | 12.000 | 0.436 | 0.005 |
| L75x50x6 | 7.500 | 5.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 7.250 | 40.920 | 8.080 | 2.380 | 14.600 | 3.850 | 1.420 | 8.480 | 3.210 | 1.080 | 1.210 | 2.440 | 14.100 | 0.435 | 0.006 |
| L75x50x7 | 7.500 | 5.000 | 0.700 | 0.800 | 0.270 | 8.370 | 46.770 | 9.310 | 2.360 | 16.610 | 4.430 | 1.410 | 9.690 | 3.690 | 1.080 | 1.250 | 2.480 | 16.180 | 0.435 | 0.007 |
| L75x50x8 | 7.500 | 5.000 | 0.800 | 0.800 | 0.270 | 9.470 | 52.380 | 10.520 | 2.350 | 18.520 | 4.880 | 1.400 | 10.870 | 4.140 | 1.070 | 1.290 | 2.520 | 17.800 | 0.430 | 0.007 |
| L80x50x5 | 8.000 | 5.000 | 0.500 | 0.800 | 0.270 | 6.360 | 41.640 | 7.710 | 2.560 | 12.680 | 3.280 | 1.410 | 7.570 | 2.750 | 1.000 | 1.130 | 2.600 | 13.200 | 0.387 | 0.004 |
| L80x50x6 | 8.000 | 5.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 7.550 | 48.980 | 9.150 | 2.550 | 14.850 | 3.880 | 1.400 | 8.880 | 3.240 | 1.080 | 1.170 | 2.650 | 15.500 | 0.386 | 0.006 |
| L80x60x6 | 8.000 | 6.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 8.150 | 52.060 | 9.420 | 2.530 | 25.180 | 5.580 | 1.760 | 13.610 | 4.660 | 1.290 | 1.490 | 2.470 | 20.980 | 0.547 | 0.006 |
| L80x60x7 | 8.000 | 6.000 | 0.700 | 0.800 | 0.270 | 9.420 | 59.610 | 10.870 | 2.520 | 28.740 | 6.430 | 1.750 | 15.580 | 5.340 | 1.290 | 1.530 | 2.520 | 24.010 | 0.546 | 0.007 |
| L80x60x8 | 8.000 | 6.000 | 0.800 | 0.800 | 0.270 | 10.670 | 66.880 | 12.380 | 2.500 | 32.150 | 7.260 | 1.740 | 17.490 | 5.990 | 1.280 | 1.570 | 2.560 | 26.830 | 0.544 | 0.008 |
| L90x56x5 | 9.000 | 5.600 | 0.550 | 0.900 | 0.300 | 7.860 | 65.280 | 10.740 | 2.880 | 19.670 | 4.530 | 1.580 | 11.770 | 3.810 | 1.220 | 1.260 | 2.920 | 20.540 | 0.384 | 0.006 |
| L90x56x6 | 9.000 | 5.600 | 0.600 | 0.900 | 0.300 | 8.540 | 70.580 | 11.660 | 2.880 | 21.220 | 4.910 | 1.580 | 12.700 | 4.120 | 1.220 | 1.280 | 2.950 | 22.230 | 0.384 | 0.007 |
| L90x56x8 | 9.000 | 5.600 | 0.800 | 0.900 | 0.300 | 11.180 | 90.870 | 15.240 | 2.850 | 27.080 | 6.390 | 1.560 | 16.290 | 5.320 | 1.210 | 1.360 | 3.040 | 28.330 | 0.380 | 0.009 |
| L100x63x6 | 10.000 | 6.300 | 0.600 | 1.000 | 0.330 | 9.580 | 98.290 | 14.520 | 3.200 | 30.580 | 6.270 | 1.790 | 18.200 | 5.270 | 1.380 | 1.420 | 3.230 | 31.500 | 0.393 | 0.008 |
| L100x63x7 | 10.000 | 6.300 | 0.700 | 1.000 | 0.330 | 11.090 | 112.860 | 16.780 | 3.190 | 34.990 | 7.230 | 1.780 | 20.830 | 6.060 | 1.370 | 1.460 | 3.280 | 36.100 | 0.392 | 0.009 |
| L100x63x8 | 10.000 | 6.300 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 12.570 | 126.960 | 19.010 | 3.180 | 39.210 | 8.170 | 1.770 | 23.380 | 6.820 | 1.360 | 1.500 | 3.320 | 40.500 | 0.391 | 0.010 |
| L100x63x10 | 10.000 | 6.300 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 15.470 | 153.950 | 23.320 | 3.150 | 47.180 | 9.990 | 1.750 | 28.340 | 8.310 | 1.350 | 1.580 | 3.400 | 48.600 | 0.387 | 0.012 |
| L100x65x7 | 10.000 | 6.500 | 0.700 | 1.000 | 0.330 | 11.230 | 114.050 | 16.870 | 3.190 | 38.320 | 7.700 | 1.850 | 22.770 | 6.430 | 1.410 | 1.520 | 3.240 | 38.000 | 0.415 | 0.009 |
| L100x65x8 | 10.000 | 6.500 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 12.730 | 128.310 | 19.110 | 3.180 | 42.960 | 8.700 | 1.840 | 25.240 | 7.260 | 1.410 | 1.560 | 3.280 | 42.640 | 0.414 | 0.010 |
| L100x65x10 | 10.000 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 15.670 | 155.520 | 23.450 | 3.150 | 51.680 | 10.640 | 1.820 | 30.600 | 8.830 | 1.400 | 1.640 | 3.370 | 51.180 | 0.410 | 0.012 |
| L110x70x6 | 11.000 | 7.000 | 0.650 | 1.000 | 0.330 | 11.450 | 142.420 | 19.110 | 3.530 | 45.610 | 8.420 | 2.000 | 26.940 | 7.050 | 1.530 | 1.580 | 3.550 | 46.800 | 0.402 | 0.009 |
| L110x70x8 | 11.000 | 7.000 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 13.930 | 171.540 | 23.220 | 3.510 | 54.640 | 10.200 | 1.980 | 32.310 | 8.500 | 1.520 | 1.640 | 3.610 | 55.900 | 0.400 | 0.011 |
| L125x80x7 | 12.500 | 8.000 | 0.700 | 1.100 | 0.370 | 14.060 | 226.530 | 26.670 | 4.010 | 73.730 | 11.890 | 2.290 | 43.400 | 9.960 | 1.760 | 1.800 | 4.010 | 74.700 | 0.407 | 0.011 |
| L125x80x8 | 12.500 | 8.000 | 0.800 | 1.100 | 0.370 | 15.980 | 225.620 | 30.260 | 4.000 | 80.950 | 13.470 | 2.280 | 48.820 | 11.250 | 1.750 | 1.840 | 4.050 | 84.100 | 0.406 | 0.013 |
| L125x80x10 | 12.500 | 8.000 | 1.000 | 1.100 | 0.370 | 19.700 | 311.610 | 37.270 | 3.980 | 100.470 | 16.520 | 2.260 | 59.330 | 13.740 | 1.740 | 1.920 | 4.140 | 102.000 | 0.404 | 0.015 |
| L125x80x12 | 12.500 | 8.000 | 1.200 | 1.100 | 0.370 | 23.360 | 364.790 | 44.070 | 3.950 | 116.840 | 19.460 | 2.240 | 69.470 | 16.110 | 1.720 | 2.000 | 4.220 | 118.000 | 0.400 | 0.018 |
| L140x90x8 | 14.000 | 9.000 | 0.800 | 1.200 | 0.400 | 18.000 | 363.680 | 38.250 | 4.490 | 119.790 | 17.190 | 2.580 | 70.270 | 14.390 | 1.580 | 2.030 | 4.490 | 121.000 | 0.411 | 0.014 |
| L140x90x10 | 14.000 | 9.000 | 1.000 | 1.200 | 0.400 | 22.240 | 444.450 | 47.190 | 4.470 | 145.540 | 21.140 | 2.580 | 85.510 | 17.580 | 1.960 | 2.120 | 4.580 | 147.000 | 0.409 | 0.017 |
| L160x100x9 | 16.000 | 10.000 | 0.900 | 1.300 | 0.430 | 22.870 | 605.970 | 56.040 | 5.150 | 186.030 | 23.960 | 2.850 | 110.400 | 20.010 | 2.200 | 2.240 | 5.190 | 194.000 | 0.391 | 0.018 |
| L160x100x10 | 16.000 | 10.000 | 1.000 | 1.300 | 0.430 | 25.280 | 666.590 | 61.910 | 5.130 | 204.090 | 26.420 | 2.840 | 121.160 | 22.020 | 2.190 | 2.280 | 5.230 | 213.000 | 0.390 | 0.020 |
| L160x100x12 | 16.000 | 10.000 | 1.200 | 1.300 | 0.430 | 30.040 | 784.220 | 73.420 | 5.110 | 238.750 | 31.230 | 2.820 | 142.140 | 25.930 | 2.180 | 2.360 | 5.320 | 249.000 | 0.388 | 0.024 |
| L160x100x14 | 16.000 | 10.000 | 1.400 | 1.300 | 0.430 | 34.720 | 897.190 | 84.650 | 5.080 | 271.600 | 35.890 | 2.800 | 162.490 | 29.750 | 2.160 | 2.430 | 5.400 | 232.000 | 0.385 | 0.027 |
| L180x110x10 | 18.000 | 11.000 | 1.000 | 1.400 | 0.470 | 28.330 | 952.280 | 78.590 | 5.800 | 276.370 | 32.270 | 3.120 | 165.440 | 29.960 | 2.420 | 2.440 | 5.880 | 295.000 | 0.376 | 0.022 |
| L180x110x12 | 18.000 | 11.000 | 1.200 | 1.400 | 0.470 | 33.690 | 1122.560 | 93.330 | 5.770 | 324.090 | 38.200 | 3.100 | 194.280 | 31.830 | 2.400 | 2.520 | 5.970 | 348.000 | 0.374 | 0.026 |
| L200x125x11 | 20.000 | 12.500 | 1.100 | 1.400 | 0.470 | 34.870 | 1449.020 | 107.310 | 6.450 | 446.360 | 45.980 | 3.580 | 263.840 | 38.270 | 2.750 | 2.790 | 6.500 | 465.000 | 0.392 | 0.027 |
| L200x125x12 | 20.000 | 12.500 | 1.200 | 1.400 | 0.470 | 37.890 | 1568.190 | 116.510 | 6.430 | 481.930 | 49.850 | 3.570 | 285.040 | 41.450 | 2.740 | 2.830 | 6.540 | 503.000 | 0.392 | 0.030 |
| L200x125x14 | 20.000 | 12.500 | 1.400 | 1.400 | 0.470 | 43.870 | 1800.830 | 134.640 | 6.410 | 550.770 | 57.430 | 3.540 | 326.540 | 47.570 | 2.730 | 2.910 | 6.620 | 575.000 | 0.390 | 0.034 |
| L200x125x16 | 20.000 | 12.500 | 1.600 | 1.400 | 0.470 | 49.770 | 2026.080 | 152.410 | 6.380 | 616.660 | 64.830 | 3.520 | 366.990 | 53.560 | 2.720 | 2.990 | 6.710 | 643.000 | 0.388 | 0.039 |

Отчет сформирован программой Каталоги металлопроката, версия: 2.1.0.636 от 30.06.2004