Каталоги металлопроката

Каталог : Полный каталог профилей ГОСТ..

Тип : Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245

Сортировка : (Не сортировать)

|  | h | b | s | r1 | n1 | n2 | A | Iy | Wy | iy | Sy | Iz | Wz | iz | yo | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | см | см | см |  |  | см2 | см4 | см3 | см | см3 | см4 | см3 | см | см | Т/м |
| 25x26x2 | 2.500 | 2.600 | 0.200 | 0.300 | 10.500 | 7.500 | 1.390 | 1.430 | 1.140 | 1.010 | 0.670 | 0.960 | 0.600 | 0.830 | 1.000 | 0.001 |
| 25x30x2 | 2.500 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 12.500 | 7.500 | 1.550 | 1.640 | 1.310 | 1.030 | 0.760 | 1.420 | 0.780 | 0.960 | 1.190 | 0.001 |
| 28x27x2.5 | 2.800 | 2.700 | 0.250 | 0.400 | 8.200 | 6.000 | 1.810 | 2.240 | 1.600 | 1.110 | 0.950 | 1.320 | 0.800 | 0.850 | 1.040 | 0.001 |
| 30x25x3 | 3.000 | 2.500 | 0.300 | 0.500 | 5.700 | 4.700 | 2.050 | 2.730 | 1.820 | 1.150 | 1.100 | 1.240 | 0.810 | 0.780 | 0.960 | 0.002 |
| 30x30x2 | 3.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 12.500 | 10.000 | 1.650 | 2.500 | 1.670 | 1.230 | 0.960 | 1.530 | 0.820 | 0.960 | 1.120 | 0.001 |
| 32x25x3 | 3.200 | 2.500 | 0.300 | 0.500 | 5.700 | 5.300 | 2.110 | 3.200 | 2.000 | 1.230 | 1.230 | 1.280 | 0.820 | 0.780 | 0.940 | 0.002 |
| 32x32x2 | 3.200 | 3.200 | 0.200 | 0.300 | 13.500 | 11.000 | 1.770 | 3.080 | 1.920 | 1.310 | 1.100 | 1.880 | 0.930 | 1.030 | 1.290 | 0.001 |
| 38x95x2.5 | 3.800 | 9.500 | 0.250 | 0.300 | 35.800 | 10.800 | 5.480 | 15.420 | 8.120 | 1.680 | 4.470 | 49.260 | 9.180 | 3.000 | 4.130 | 0.004 |
| 40x20x2 | 4.000 | 2.000 | 0.200 | 0.300 | 7.500 | 15.000 | 1.450 | 3.400 | 1.700 | 1.530 | 1.020 | 0.350 | 0.400 | 0.620 | 0.600 | 0.001 |
| 40x20x3 | 4.000 | 2.000 | 0.300 | 0.500 | 4.000 | 8.000 | 2.050 | 4.450 | 2.230 | 1.470 | 1.380 | 0.750 | 0.560 | 0.600 | 0.660 | 0.002 |
| 40x30x2 | 4.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 12.500 | 15.000 | 1.850 | 4.850 | 2.420 | 1.620 | 1.400 | 1.720 | 0.860 | 0.960 | 1.010 | 0.001 |
| 40x30x2.5 | 4.000 | 3.000 | 0.250 | 0.300 | 9.800 | 11.600 | 2.280 | 5.830 | 2.910 | 1.600 | 1.660 | 2.090 | 1.060 | 0.960 | 1.030 | 0.002 |
| 40x40x2 | 4.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 17.500 | 15.000 | 2.250 | 6.290 | 3.150 | 1.670 | 1.780 | 3.790 | 1.490 | 1.300 | 1.450 | 0.002 |
| 40x40x2.5 | 4.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 13.800 | 11.600 | 2.780 | 7.580 | 3.790 | 1.650 | 2.170 | 4.630 | 1.830 | 1.290 | 1.470 | 0.002 |
| 40x40x3 | 4.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 8.000 | 3.250 | 8.570 | 4.280 | 1.620 | 2.510 | 5.310 | 2.140 | 1.280 | 1.520 | 0.003 |
| 42x42x4 | 4.200 | 4.200 | 0.400 | 0.600 | 8.000 | 5.500 | 4.450 | 12.340 | 5.880 | 1.670 | 3.490 | 7.800 | 3.050 | 1.320 | 1.650 | 0.003 |
| 43x45x2 | 4.300 | 4.500 | 0.200 | 0.300 | 20.000 | 16.500 | 2.510 | 8.250 | 3.840 | 1.810 | 2.150 | 5.380 | 1.880 | 1.460 | 1.640 | 0.002 |
| 45x25x3 | 4.500 | 2.500 | 0.300 | 0.500 | 5.700 | 9.700 | 2.500 | 7.290 | 3.240 | 1.710 | 1.990 | 1.490 | 0.890 | 0.770 | 0.820 | 0.002 |
| 45x31x2 | 4.500 | 3.100 | 0.200 | 0.300 | 13.000 | 17.500 | 1.990 | 6.550 | 2.910 | 1.810 | 1.680 | 1.970 | 0.940 | 0.990 | 1.010 | 0.002 |
| 48x70x5 | 4.800 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 11.600 | 4.800 | 8.490 | 32.600 | 13.580 | 1.960 | 7.950 | 41.220 | 10.150 | 2.200 | 2.940 | 0.007 |
| 50x30x2 | 5.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 12.500 | 20.000 | 2.050 | 8.120 | 3.250 | 1.990 | 1.880 | 1.870 | 0.900 | 0.960 | 0.920 | 0.002 |
| 50x30x2.5 | 5.000 | 3.000 | 0.250 | 0.300 | 9.800 | 15.600 | 2.530 | 9.820 | 3.930 | 1.970 | 2.300 | 2.280 | 1.110 | 0.950 | 0.940 | 0.002 |
| 50x32x2.5 | 5.000 | 3.200 | 0.250 | 0.300 | 10.600 | 15.600 | 2.630 | 10.380 | 4.150 | 1.980 | 2.420 | 2.720 | 1.250 | 1.020 | 1.020 | 0.002 |
| 50x40x2 | 5.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 17.500 | 20.000 | 2.450 | 10.420 | 4.170 | 2.060 | 2.360 | 4.130 | 1.550 | 1.300 | 1.340 | 0.002 |
| 50x40x2.5 | 5.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 13.800 | 15.600 | 3.030 | 12.640 | 5.060 | 2.040 | 2.900 | 5.050 | 1.920 | 1.290 | 1.360 | 0.002 |
| 50x40x3 | 5.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 11.000 | 12.000 | 3.580 | 14.550 | 5.820 | 2.020 | 3.370 | 5.880 | 2.260 | 1.280 | 1.390 | 0.003 |
| 50x40x4 | 5.000 | 4.000 | 0.400 | 0.600 | 7.500 | 7.500 | 4.610 | 17.800 | 7.120 | 1.970 | 4.230 | 7.350 | 2.890 | 1.260 | 1.480 | 0.004 |
| 50x47x6 | 5.000 | 4.700 | 0.600 | 0.900 | 5.300 | 3.300 | 7.300 | 26.620 | 10.650 | 1.910 | 6.540 | 15.420 | 5.510 | 1.450 | 1.900 | 0.006 |
| 50x50x2.5 | 5.000 | 5.000 | 0.250 | 0.300 | 17.800 | 15.600 | 3.530 | 15.460 | 6.180 | 2.090 | 3.490 | 9.310 | 2.920 | 1.620 | 1.810 | 0.003 |
| 50x50x3 | 5.000 | 5.000 | 0.300 | 0.400 | 14.300 | 12.000 | 4.180 | 17.870 | 7.150 | 2.070 | 4.080 | 10.890 | 3.440 | 1.610 | 1.840 | 0.003 |
| 50x50x4 | 5.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 7.500 | 5.400 | 22.040 | 8.820 | 2.020 | 5.150 | 13.720 | 4.440 | 1.590 | 1.910 | 0.004 |
| 60x26x2.5 | 6.000 | 2.600 | 0.250 | 0.400 | 7.800 | 18.800 | 2.560 | 13.220 | 4.410 | 2.270 | 2.650 | 1.610 | 0.860 | 0.790 | 0.730 | 0.002 |
| 60x30x2.5 | 6.000 | 3.000 | 0.250 | 0.300 | 9.800 | 19.600 | 2.780 | 15.070 | 5.020 | 2.330 | 2.970 | 2.430 | 1.140 | 0.930 | 0.870 | 0.002 |
| 60x30x3 | 6.000 | 3.000 | 0.300 | 0.500 | 7.300 | 14.700 | 3.250 | 17.100 | 5.700 | 2.290 | 3.410 | 2.800 | 1.330 | 0.930 | 0.900 | 0.003 |
| 60x32x2.5 | 6.000 | 3.200 | 0.250 | 0.300 | 10.600 | 19.600 | 2.890 | 15.900 | 5.300 | 2.340 | 3.110 | 2.910 | 1.290 | 1.000 | 0.950 | 0.002 |
| 60x32x3 | 6.000 | 3.200 | 0.300 | 0.400 | 8.300 | 15.300 | 3.400 | 18.310 | 6.100 | 2.320 | 3.620 | 3.380 | 1.520 | 1.000 | 0.970 | 0.003 |
| 60x32x4 | 6.000 | 3.200 | 0.400 | 0.600 | 5.500 | 10.000 | 4.370 | 22.410 | 7.470 | 2.270 | 4.530 | 4.220 | 1.950 | 0.980 | 1.030 | 0.003 |
| 60x40x2 | 6.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 17.500 | 25.000 | 2.650 | 15.780 | 5.260 | 2.440 | 3.000 | 4.490 | 1.600 | 1.290 | 1.250 | 0.002 |
| 60x40x3 | 6.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 11.000 | 15.300 | 3.880 | 22.210 | 7.400 | 2.390 | 4.300 | 6.310 | 2.330 | 1.270 | 1.300 | 0.003 |
| 60x50x3 | 6.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 14.000 | 14.700 | 4.450 | 26.850 | 8.950 | 2.460 | 5.160 | 11.600 | 3.560 | 1.610 | 1.740 | 0.004 |
| 60x60x3 | 6.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 17.700 | 15.300 | 5.080 | 31.970 | 10.660 | 2.510 | 6.010 | 19.260 | 5.030 | 1.950 | 2.170 | 0.004 |
| 60x60x4 | 6.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 10.000 | 6.600 | 40.000 | 13.330 | 2.460 | 7.670 | 24.550 | 6.530 | 1.930 | 2.240 | 0.005 |
| 60x80x3 | 6.000 | 8.000 | 0.300 | 0.500 | 24.000 | 14.700 | 6.250 | 41.490 | 13.830 | 2.580 | 7.680 | 42.020 | 8.590 | 2.590 | 3.110 | 0.005 |
| 60x90x5 | 6.000 | 9.000 | 0.500 | 0.700 | 15.600 | 7.200 | 11.090 | 69.970 | 23.320 | 2.510 | 13.340 | 90.960 | 17.180 | 2.860 | 3.710 | 0.009 |
| 63x21x2.2 | 6.300 | 2.100 | 0.220 | 0.300 | 7.200 | 23.900 | 2.140 | 11.480 | 3.640 | 2.320 | 2.230 | 0.800 | 0.510 | 0.610 | 0.520 | 0.002 |
| 65x75x4 | 6.500 | 7.500 | 0.400 | 0.600 | 16.200 | 11.200 | 8.000 | 52.260 | 18.230 | 2.720 | 10.330 | 46.880 | 10.120 | 2.410 | 2.870 | 0.006 |
| 68x27x1 | 6.800 | 2.700 | 0.100 | 0.200 | 24.000 | 62.000 | 1.180 | 8.210 | 2.410 | 2.640 | 1.410 | 0.820 | 0.400 | 0.840 | 0.650 | 0.001 |
| 70x30x2 | 7.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 12.500 | 30.000 | 2.450 | 17.840 | 5.100 | 2.700 | 3.010 | 2.100 | 0.950 | 0.930 | 0.790 | 0.002 |
| 70x40x3 | 7.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 18.000 | 4.150 | 31.490 | 9.000 | 2.750 | 5.310 | 6.640 | 2.390 | 1.260 | 1.220 | 0.003 |
| 70x50x3 | 7.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 14.000 | 18.000 | 4.750 | 38.230 | 10.920 | 2.840 | 6.270 | 12.320 | 3.660 | 1.610 | 1.640 | 0.004 |
| 70x50x4 | 7.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 12.500 | 6.210 | 48.300 | 13.800 | 2.790 | 8.050 | 15.770 | 4.760 | 1.590 | 1.690 | 0.005 |
| 70x60x4 | 7.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 12.500 | 7.000 | 57.020 | 16.290 | 2.850 | 9.370 | 26.120 | 6.740 | 1.930 | 2.130 | 0.005 |
| 78x46x6 | 7.800 | 4.600 | 0.600 | 0.900 | 5.160 | 8.000 | 8.860 | 77.080 | 19.760 | 2.950 | 12.020 | 18.850 | 5.870 | 1.420 | 1.560 | 0.007 |
| 80x25x4 | 8.000 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 3.750 | 15.000 | 4.610 | 37.070 | 9.270 | 2.840 | 5.850 | 2.290 | 1.250 | 0.710 | 0.650 | 0.004 |
| 80x32x4 | 8.000 | 3.200 | 0.400 | 0.600 | 5.500 | 15.000 | 5.160 | 45.160 | 11.290 | 2.960 | 6.910 | 4.700 | 2.040 | 0.950 | 0.900 | 0.004 |
| 80x35x4 | 8.000 | 3.500 | 0.400 | 0.600 | 6.250 | 15.000 | 5.410 | 48.630 | 12.160 | 3.000 | 7.370 | 6.080 | 2.440 | 1.060 | 1.010 | 0.004 |
| 80x40x2.5 | 8.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 13.800 | 27.600 | 3.780 | 37.400 | 9.350 | 3.140 | 5.450 | 5.980 | 2.070 | 1.260 | 1.120 | 0.003 |
| 80x40x3 | 8.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 11.000 | 22.000 | 4.480 | 43.510 | 10.880 | 3.120 | 6.390 | 7.000 | 2.450 | 1.250 | 1.440 | 0.004 |
| 80x50x4 | 8.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 15.000 | 6.600 | 65.980 | 16.500 | 3.160 | 9.650 | 16.600 | 4.480 | 1.580 | 1.600 | 0.005 |
| 80x60x3 | 8.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 17.700 | 22.000 | 5.680 | 61.300 | 15.320 | 3.290 | 8.700 | 21.460 | 5.310 | 1.940 | 1.960 | 0.004 |
| 80x60x4 | 8.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 15.000 | 7.400 | 77.540 | 19.380 | 3.230 | 11.170 | 27.530 | 6.920 | 1.910 | 2.020 | 0.006 |
| 80x60x6 | 8.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 7.500 | 8.330 | 10.660 | 105.030 | 26.260 | 3.140 | 15.560 | 38.270 | 9.910 | 1.890 | 2.140 | 0.008 |
| 80x80x3 | 8.000 | 8.000 | 0.300 | 0.400 | 24.300 | 22.000 | 6.880 | 79.100 | 19.770 | 3.390 | 11.010 | 47.300 | 9.110 | 2.610 | 2.840 | 0.005 |
| 80x80x4 | 8.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 15.000 | 9.000 | 100.660 | 25.170 | 3.340 | 14.210 | 60.690 | 11.910 | 2.600 | 2.900 | 0.007 |
| 80x85x4 | 8.000 | 8.500 | 0.400 | 0.600 | 18.800 | 15.000 | 9.410 | 106.450 | 26.610 | 3.360 | 14.970 | 71.640 | 13.350 | 2.760 | 3.130 | 0.007 |
| 80x100x6 | 8.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 8.330 | 15.460 | 170.880 | 42.720 | 3.320 | 30.590 | 158.470 | 26.220 | 3.200 | 3.960 | 0.012 |
| 900x50x3.5 | 9.000 | 5.000 | 0.350 | 0.500 | 11.900 | 20.900 | 6.200 | 78.160 | 17.370 | 3.550 | 10.130 | 15.500 | 4.420 | 1.580 | 1.490 | 0.005 |
| 90x54x5 | 9.000 | 5.400 | 0.500 | 0.700 | 8.400 | 13.200 | 8.990 | 110.990 | 24.660 | 3.510 | 14.570 | 25.940 | 7.070 | 1.700 | 1.730 | 0.007 |
| 90x100x2.5 | 9.000 | 10.000 | 0.250 | 0.400 | 37.400 | 30.800 | 7.010 | 106.270 | 23.620 | 3.890 | 12.940 | 75.700 | 11.830 | 3.290 | 3.600 | 0.005 |
| 100x40x2.5 | 10.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 13.800 | 35.600 | 4.280 | 63.160 | 12.630 | 3.840 | 7.470 | 6.410 | 2.140 | 1.220 | 1.000 | 0.003 |
| 100x40x3 | 10.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 28.000 | 5.050 | 73.110 | 14.620 | 3.800 | 8.720 | 7.500 | 2.530 | 1.220 | 1.030 | 0.004 |
| 100x50x3 | 10.000 | 5.000 | 0.300 | 0.400 | 14.300 | 28.700 | 5.680 | 87.880 | 15.570 | 3.930 | 10.240 | 14.050 | 3.900 | 1.570 | 1.390 | 0.004 |
| 100x50x4 | 10.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 20.000 | 7.400 | 111.440 | 22.290 | 3.880 | 13.150 | 18.010 | 5.070 | 1.560 | 1.450 | 0.006 |
| 100x50x5 | 10.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 7.600 | 115.200 | 9.090 | 133.390 | 26.680 | 3.830 | 15.930 | 21.720 | 6.200 | 1.550 | 1.490 | 0.007 |
| 100x50x6 | 10.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 5.800 | 11.700 | 10.660 | 151.840 | 30.370 | 3.770 | 18.390 | 25.030 | 7.260 | 1.530 | 1.550 | 0.008 |
| 100x60x3 | 10.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 17.700 | 28.700 | 6.280 | 111.990 | 20.400 | 4.030 | 11.690 | 23.250 | 5.520 | 1.920 | 1.790 | 0.005 |
| 100x60x4 | 10.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 20.000 | 8.200 | 129.890 | 25.980 | 3.980 | 15.070 | 29.930 | 7.200 | 1.910 | 1.840 | 0.006 |
| 100x80x3 | 10.000 | 8.000 | 0.300 | 0.400 | 24.300 | 28.700 | 7.480 | 130.230 | 26.050 | 4.170 | 14.600 | 51.030 | 9.490 | 2.610 | 2.620 | 0.006 |
| 100x80x4 | 10.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 20.000 | 9.800 | 166.770 | 33.350 | 4.120 | 18.910 | 66.070 | 12.430 | 2.590 | 2.680 | 0.008 |
| 100x80x5 | 10.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 15.200 | 12.090 | 201.140 | 40.230 | 4.080 | 23.060 | 80.470 | 15.290 | 2.580 | 2.740 | 0.009 |
| 100x100x3 | 10.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 31.700 | 28.000 | 8.650 | 157.810 | 311.560 | 4.270 | 17.510 | 93.150 | 14.370 | 3.280 | 3.520 | 0.007 |
| 100x100x6 | 10.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 11.700 | 16.660 | 284.560 | 56.910 | 4.130 | 32.490 | 173.390 | 27.490 | 3.220 | 3.690 | 0.013 |
| 100x160x4 | 10.000 | 16.000 | 0.400 | 0.600 | 37.500 | 20.000 | 16.200 | 314.310 | 62.860 | 4.400 | 13.430 | 436.250 | 45.270 | 5.190 | 6.360 | 0.013 |
| 104x20x2 | 10.400 | 2.000 | 0.200 | 0.300 | 7.500 | 47.000 | 2.730 | 35.640 | 6.850 | 3.610 | 4.360 | 0.730 | 0.450 | 0.520 | 0.370 | 0.001 |
| 106x50x4 | 10.600 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 21.500 | 7.640 | 127.900 | 24.130 | 4.090 | 14.280 | 18.380 | 5.120 | 1.550 | 1.410 | 0.006 |
| 108x70x6 | 10.800 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 9.200 | 13.000 | 13.540 | 245.480 | 45.460 | 4.560 | 26.690 | 66.590 | 14.150 | 2.220 | 2.290 | 0.011 |
| 110x26x2.5 | 11.000 | 2.600 | 0.250 | 0.300 | 8.200 | 39.600 | 3.830 | 58.960 | 10.720 | 3.920 | 6.690 | 1.930 | 0.930 | 0.710 | 0.530 | 0.003 |
| 110x50x4 | 11.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 22.500 | 7.800 | 139.630 | 25.390 | 4.230 | 15.050 | 18.610 | 5.150 | 1.540 | 1.380 | 0.006 |
| 110x50x5 | 11.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 7.600 | 17.200 | 9.590 | 167.570 | 30.470 | 4.180 | 18.270 | 22.470 | 6.290 | 1.530 | 1.430 | 0.008 |
| 110x100x4 | 11.000 | 10.000 | 0.400 | 0.600 | 22.500 | 22.500 | 11.810 | 252.050 | 45.830 | 4.620 | 25.660 | 125.870 | 19.230 | 3.270 | 3.460 | 0.009 |
| 120x25x4 | 12.000 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 3.750 | 25.000 | 6.200 | 104.420 | 17.400 | 4.100 | 11.250 | 2.570 | 1.310 | 6.440 | 0.540 | 0.005 |
| 120x50x3 | 12.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 14.000 | 34.700 | 6.250 | 133.770 | 22.290 | 4.630 | 13.150 | 14.850 | 3.990 | 1.540 | 1.280 | 0.005 |
| 120x50x4 | 12.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 25.000 | 8.200 | 171.720 | 28.620 | 4.570 | 11.710 | 19.150 | 5.210 | 1.530 | 1.330 | 0.006 |
| 120x50x6 | 12.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 5.800 | 15.000 | 11.860 | 236.440 | 39.410 | 4.460 | 24.020 | 26.750 | 7.480 | 1.500 | 1.420 | 0.009 |
| 120x60x5 | 12.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 9.600 | 19.200 | 11.090 | 239.630 | 39.940 | 4.670 | 23.600 | 38.730 | 9.100 | 1.870 | 1.740 | 0.009 |
| 120x60x6 | 12.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 7.500 | 15.000 | 13.060 | 275.470 | 45.910 | 4.590 | 27.440 | 44.950 | 10.700 | 1.850 | 1.800 | 0.010 |
| 120x70x5 | 12.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 11.600 | 19.200 | 12.090 | 272.710 | 45.450 | 4.750 | 26.480 | 59.560 | 12.250 | 2.220 | 2.140 | 0.009 |
| 120x80x4 | 12.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 25.000 | 10.600 | 252.490 | 42.080 | 4.880 | 24.010 | 70.650 | 12.840 | 2.580 | 2.500 | 0.008 |
| 120x80x5 | 12.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 19.200 | 13.090 | 305.800 | 50.970 | 4.830 | 29.350 | 86.200 | 15.810 | 2.570 | 2.550 | 0.010 |
| 140x40x2.5 | 14.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 13.800 | 51.600 | 5.280 | 141.380 | 20.200 | 5.170 | 12.250 | 7.040 | 2.230 | 1.150 | 0.840 | 0.004 |
| 140x40x3 | 14.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 41.300 | 6.250 | 164.660 | 23.520 | 5.130 | 14.370 | 8.260 | 2.630 | 1.150 | 0.860 | 0.005 |
| 140x60x3 | 14.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 17.300 | 41.300 | 7.450 | 220.970 | 31.570 | 5.450 | 18.480 | 25.890 | 5.790 | 1.860 | 1.530 | 0.006 |
| 140x60x5 | 14.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 9.600 | 23.200 | 12.090 | 345.470 | 49.350 | 5.340 | 29.400 | 40.800 | 9.320 | 1.840 | 1.620 | 0.009 |
| 140x60x6 | 14.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 7.500 | 18.300 | 14.260 | 398.680 | 66.950 | 5.290 | 34.270 | 47.460 | 10.970 | 1.820 | 1.670 | 0.011 |
| 140x70x5 | 14.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 11.600 | 23.200 | 13.090 | 391.050 | 55.860 | 5.470 | 32.770 | 62.870 | 12.560 | 2.190 | 1.990 | 0.010 |
| 140x80x4 | 14.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 30.000 | 11.400 | 359.420 | 51.350 | 5.610 | 29.520 | 74.590 | 13.170 | 2.560 | 2.340 | 0.009 |
| 140x80x5 | 14.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 23.200 | 14.090 | 436.630 | 62.380 | 5.570 | 36.150 | 91.130 | 16.230 | 2.540 | 2.380 | 0.011 |
| 145x65x3 | 14.500 | 6.500 | 0.300 | 0.500 | 19.000 | 43.000 | 7.900 | 255.040 | 35.180 | 5.680 | 20.490 | 32.690 | 6.780 | 2.030 | 1.680 | 0.006 |
| 148x25x4 | 14.800 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 3.750 | 32.000 | 7.320 | 170.340 | 24.370 | 4.960 | 15.990 | 2.700 | 1.340 | 6.070 | 4.920 | 0.006 |
| 160x40x2 | 16.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 17.500 | 75.000 | 4.650 | 158.770 | 19.580 | 5.840 | 12.130 | 5.930 | 1.830 | 1.130 | 0.750 | 0.004 |
| 160x40x3 | 16.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 48.000 | 6.850 | 228.590 | 28.570 | 5.780 | 17.750 | 8.550 | 2.670 | 1.120 | 0.800 | 0.005 |
| 160x40x5 | 16.000 | 4.000 | 0.500 | 0.700 | 5.600 | 27.000 | 11.090 | 355.320 | 44.310 | 5.660 | 27.950 | 12.230 | 4.250 | 1.090 | 0.890 | 0.009 |
| 160x50x2.5 | 16.000 | 5.000 | 0.250 | 0.400 | 17.400 | 58.800 | 6.260 | 225.470 | 28.180 | 6.000 | 16.990 | 13.680 | 3.480 | 1.480 | 1.070 | 0.005 |
| 160x50x4 | 16.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 35.000 | 9.810 | 343.120 | 42.420 | 5.910 | 26.060 | 20.870 | 5.410 | 1.460 | 1.140 | 0.008 |
| 160x50x5 | 16.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 7.600 | 27.200 | 12.090 | 415.410 | 51.930 | 5.860 | 31.820 | 25.290 | 6.630 | 1.450 | 1.190 | 0.009 |
| 160x50x6 | 16.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 5.830 | 21.700 | 14.260 | 479.220 | 59.900 | 5.800 | 37.080 | 29.350 | 7.800 | 1.430 | 1.240 | 0.011 |
| 160x60x2.5 | 16.000 | 6.000 | 0.250 | 0.400 | 21.400 | 58.800 | 6.760 | 256.480 | 32.060 | 6.160 | 18.960 | 22.790 | 4.960 | 1.840 | 1.400 | 0.005 |
| 160x60x3 | 16.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 17.300 | 48.000 | 8.055 | 302.540 | 37.820 | 6.130 | 22.460 | 26.950 | 5.890 | 1.830 | 1.420 | 0.006 |
| 160x60x4 | 16.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 35.000 | 10.600 | 391.800 | 48.970 | 6.080 | 29.180 | 34.980 | 7.720 | 1.820 | 1.430 | 0.008 |
| 160x60x5 | 16.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 9.600 | 27.200 | 13.090 | 475.490 | 59.440 | 6.030 | 35.700 | 42.560 | 9.490 | 1.800 | 1.520 | 0.010 |
| 160x60x6 | 16.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 7.500 | 21.700 | 15.460 | 550.410 | 68.800 | 5.970 | 41.600 | 49.680 | 11.180 | 1.790 | 1.570 | 0.012 |
| 160x70x4 | 16.000 | 7.000 | 0.400 | 0.600 | 15.000 | 35.000 | 11.400 | 440.480 | 55.060 | 6.210 | 32.300 | 53.860 | 10.400 | 2.170 | 1.820 | 0.009 |
| 160x80x2.5 | 16.000 | 8.000 | 0.250 | 0.300 | 29.800 | 59.600 | 7.780 | 319.890 | 39.990 | 6.410 | 22.900 | 50.520 | 8.590 | 2.550 | 2.120 | 0.006 |
| 160x80x3 | 16.000 | 8.000 | 0.300 | 0.500 | 24.000 | 48.000 | 9.250 | 376.500 | 47.060 | 6.380 | 27.170 | 59.790 | 10.220 | 2.540 | 2.150 | 0.007 |
| 160x80x4 | 16.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 35.000 | 12.200 | 489.160 | 61.140 | 6.330 | 35.420 | 78.010 | 13.440 | 2.530 | 2.200 | 0.010 |
| 160x80x5 | 16.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 27.200 | 15.090 | 595.660 | 74.460 | 6.280 | 43.450 | 95.400 | 16.570 | 2.510 | 2.240 | 0.012 |
| 160x80x6 | 16.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 10.800 | 21.700 | 17.860 | 692.780 | 86.600 | 6.230 | 51.900 | 11.720 | 19.590 | 2.500 | 2.300 | 0.014 |
| 160x100x3 | 16.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 30.700 | 48.000 | 10.450 | 452.120 | 56.310 | 6.560 | 31.880 | 110.040 | 15.590 | 3.240 | 2.940 | 0.008 |
| 160x100x6 | 16.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 21.700 | 20.260 | 835.140 | 104.390 | 6.420 | 60.180 | 207.590 | 30.040 | 3.200 | 3.090 | 0.016 |
| 160x120x5 | 16.000 | 12.000 | 0.500 | 0.700 | 21.600 | 27.200 | 19.090 | 836.990 | 104.500 | 6.620 | 58.950 | 291.010 | 35.780 | 3.900 | 3.870 | 0.015 |
| 160x120x6 | 16.000 | 12.000 | 0.600 | 0.900 | 17.500 | 21.700 | 22.660 | 977.510 | 122.190 | 6.570 | 69.420 | 342.630 | 42.450 | 3.890 | 3.930 | 0.018 |
| 160x160x6 | 16.000 | 16.000 | 0.600 | 0.900 | 24.200 | 21.700 | 27.460 | 1262.250 | 157.780 | 6.780 | 87.900 | 750.850 | 72.820 | 5.230 | 5.690 | 0.022 |
| 170x60x4 | 17.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 37.500 | 11.000 | 452.840 | 53.270 | 6.410 | 31.880 | 35.610 | 7.780 | 1.800 | 1.420 | 0.009 |
| 170x70x5 | 17.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 11.600 | 29.200 | 14.590 | 618.280 | 72.740 | 6.510 | 43.160 | 66.990 | 12.920 | 2.140 | 1.810 | 0.001 |
| 170x70x6 | 17.000 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 9.200 | 23.300 | 17.260 | 718.440 | 84.520 | 6.450 | 50.560 | 78.320 | 15.250 | 2.130 | 1.860 | 0.014 |
| 180x40x3 | 18.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 10.700 | 54.700 | 7.450 | 306.230 | 34.030 | 6.410 | 21.220 | 8.790 | 2.700 | 1.090 | 0.750 | 0.006 |
| 180x40x4 | 18.000 | 4.000 | 0.400 | 0.600 | 7.500 | 40.000 | 9.810 | 395.470 | 43.940 | 6.350 | 27.640 | 11.300 | 3.520 | 1.070 | 0.790 | 0.008 |
| 180x50x4 | 18.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 40.000 | 10.600 | 457.430 | 50.820 | 6.570 | 31.160 | 21.530 | 5.480 | 1.420 | 1.070 | 0.008 |
| 180x70x6 | 18.000 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 9.200 | 25.000 | 17.850 | 823.930 | 91.550 | 6.790 | 54.950 | 79.760 | 15.380 | 2.110 | 1.810 | 0.014 |
| 180x80x4 | 18.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 40.000 | 13.000 | 643.320 | 71.480 | 7.030 | 41.720 | 61.010 | 13.670 | 2.490 | 2.070 | 0.010 |
| 180x80x5 | 18.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 31.600 | 16.090 | 784.860 | 87.210 | 6.980 | 51.240 | 99.150 | 16.860 | 2.480 | 2.120 | 0.013 |
| 180x80x6 | 18.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 10.800 | 25.000 | 19.080 | 914.790 | 101.790 | 6.930 | 60.170 | 116.230 | 19.940 | 2.470 | 2.170 | 0.015 |
| 180x100x5 | 18.000 | 10.000 | 0.500 | 0.700 | 17.600 | 31.200 | 18.090 | 936.030 | 104.230 | 7.200 | 59.990 | 184.040 | 25.850 | 3.190 | 2.880 | 0.014 |
| 180x100x6 | 18.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 25.000 | 21.460 | 1096.840 | 121.840 | 7.150 | 70.610 | 216.450 | 30.630 | 3.180 | 2.930 | 0.017 |
| 180x130x8 | 18.000 | 13.000 | 0.800 | 1.200 | 13.800 | 17.500 | 32.820 | 1746.620 | 194.070 | 7.290 | 111.440 | 574.590 | 65.860 | 4.180 | 4.280 | 0.026 |
| 185x100x3 | 18.500 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 30.700 | 56.300 | 11.200 | 626.060 | 67.680 | 7.480 | 38.540 | 115.480 | 15.930 | 3.210 | 2.750 | 0.009 |
| 200x50x3 | 20.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 14.000 | 61.300 | 8.650 | 456.990 | 45.700 | 7.270 | 28.180 | 17.090 | 4.240 | 1.410 | 0.970 | 0.007 |
| 200x50x4 | 20.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.000 | 45.000 | 11.410 | 592.950 | 59.300 | 7.210 | 36.670 | 22.110 | 5.540 | 1.390 | 1.010 | 0.009 |
| 200x80x4 | 20.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 17.500 | 45.000 | 13.810 | 823.480 | 82.350 | 7.720 | 48.430 | 83.670 | 13.860 | 2.460 | 1.960 | 0.011 |
| 200x80x5 | 20.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.600 | 35.200 | 17.090 | 1006.260 | 100.630 | 7.670 | 59.540 | 102.450 | 17.100 | 2.450 | 2.010 | 0.013 |
| 200x80x6 | 20.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 10.800 | 28.300 | 20.260 | 1174.930 | 117.490 | 6.610 | 70.000 | 120.220 | 20.240 | 2.440 | 2.060 | 0.016 |
| 200x100x3 | 20.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 30.700 | 61.300 | 11.650 | 748.080 | 74.810 | 8.010 | 42.960 | 118.410 | 16.110 | 3.190 | 2.650 | 0.009 |
| 200x100x6 | 20.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 28.300 | 22.660 | 1400.820 | 140.080 | 7.860 | 81.640 | 224.370 | 31.140 | 3.150 | 2.790 | 0.018 |
| 200x180x6 | 20.000 | 18.000 | 0.600 | 0.900 | 27.500 | 28.300 | 32.260 | 2304.370 | 230.440 | 8.450 | 128.200 | 1122.230 | 95.540 | 5.900 | 6.130 | 0.025 |
| 205x38x2.5 | 20.500 | 3.800 | 0.250 | 0.300 | 13.000 | 77.600 | 6.810 | 351.960 | 34.340 | 7.190 | 21.650 | 6.620 | 2.080 | 0.990 | 0.620 | 0.005 |
| 206x75x6 | 20.600 | 7.500 | 0.600 | 0.900 | 10.000 | 29.300 | 20.020 | 1200.750 | 116.580 | 7.740 | 70.070 | 101.090 | 17.920 | 2.250 | 1.860 | 0.016 |
| 210x57x4 | 21.000 | 5.700 | 0.400 | 0.600 | 11.800 | 47.500 | 12.370 | 728.590 | 69.390 | 7.680 | 42.450 | 32.590 | 7.210 | 1.620 | 1.180 | 0.010 |
| 250x35x3 | 25.000 | 3.500 | 0.300 | 0.500 | 9.000 | 78.000 | 9.250 | 657.450 | 52.600 | 8.430 | 34.410 | 6.340 | 2.120 | 0.830 | 0.520 | 0.007 |
| 250x60x3 | 25.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 17.300 | 78.000 | 10.750 | 886.250 | 70.900 | 9.080 | 43.670 | 30.270 | 6.190 | 1.680 | 1.110 | 0.008 |
| 250x60x4 | 25.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 12.500 | 57.500 | 14.210 | 1156.100 | 92.490 | 9.020 | 57.090 | 39.370 | 8.120 | 1.660 | 1.150 | 0.011 |
| 250x60x5 | 25.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 9.600 | 45.200 | 17.590 | 1413.500 | 113.080 | 8.960 | 70.220 | 48.010 | 9.990 | 1.650 | 1.190 | 0.014 |
| 250x60x6 | 25.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 7.500 | 36.700 | 20.860 | 1650.530 | 132.040 | 8.890 | 82.560 | 56.160 | 11.790 | 1.640 | 1.240 | 0.016 |
| 250x125x6 | 25.000 | 12.500 | 0.600 | 0.900 | 18.300 | 36.700 | 28.660 | 2811.720 | 224.940 | 9.900 | 130.140 | 448.010 | 49.330 | 3.950 | 3.420 | 0.022 |
| 270x100x7 | 27.000 | 10.000 | 0.700 | 1.000 | 11.700 | 33.700 | 33.110 | 3254.410 | 241.070 | 10.230 | 143.960 | 283.030 | 37.480 | 3.020 | 2.450 | 0.024 |
| 280x60x3.9 | 28.000 | 6.000 | 0.390 | 0.600 | 12.800 | 66.700 | 15.030 | 1495.610 | 106.830 | 9.980 | 66.570 | 39.470 | 8.010 | 1.620 | 1.070 | 0.012 |
| 280x140x5 | 28.000 | 14.000 | 0.500 | 0.700 | 25.600 | 51.200 | 27.090 | 3388.170 | 242.010 | 11.180 | 138.970 | 536.690 | 52.310 | 4.450 | 3.740 | 0.021 |
| 300x80x6 | 30.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 10.800 | 45.000 | 26.260 | 3131.480 | 208.770 | 10.920 | 128.150 | 134.740 | 21.250 | 2.270 | 1.660 | 0.021 |
| 300x100x8 | 30.000 | 10.000 | 0.800 | 1.200 | 10.000 | 32.500 | 37.620 | 4694.840 | 312.980 | 11.170 | 189.270 | 327.880 | 42.940 | 2.950 | 2.370 | 0.030 |
| 310x100x6 | 31.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 14.200 | 46.700 | 39.260 | 3948.930 | 54.770 | 11.620 | 153.020 | 256.390 | 33.010 | 2.960 | 2.230 | 0.023 |
| 380x65x6 | 38.000 | 6.500 | 0.600 | 0.900 | 8.300 | 58.300 | 29.260 | 4998.260 | 126.310 | 13.070 | 166.640 | 77.710 | 14.370 | 1.630 | 1.090 | 0.023 |
| 400x95x8 | 40.000 | 9.500 | 0.800 | 1.200 | 9.400 | 45.000 | 44.820 | 9179.840 | 458.990 | 14.310 | 285.480 | 305.120 | 40.060 | 2.610 | 1.880 | 0.035 |
| 410x65x6 | 41.000 | 6.500 | 0.600 | 0.900 | 8.300 | 63.300 | 31.600 | 6077.350 | 296.460 | 13.990 | 191.270 | 78.820 | 14.450 | 1.590 | 1.050 | 0.024 |

Отчет сформирован программой Каталоги металлопроката, версия: 2.1.0.636 от 30.06.2004